## Wstęp

Tematem ćwiczenia jest analiza przepływu gazu przez zaizolowany kanał o przekroju kołowym. Model CFD obejmuje fragment rurociągu, przedstawiony na rys. 1, transportującego gorący czynnik i składający się z prostych odcinków, połączonych kolankami.

Rys.1: Przedstawienie graficzne założeń analizy numerycznej.

Celem ćwiczenia jest wykonanie modelu numerycznego na podstawie danych obliczonych w projekcie instalacji z ćwiczenia 1.

Przed rozpoczęciem pracy określ projektową moc mechaniczną netto instalacji energetycznej z ćwiczenia 1. Wybierz wartość z przedziału od 10 kW do 1 MW. Na tej podstawie dobierz parametry wejściowe do modelu obiegu Braytona (w tym rodzaj gazu i jego strumień masy). Oblicz i podaj w formie tabeli:

- Czynnik roboczy

- Strumień masy czynnika

- Parametry w punktach charakterystycznych obiegu (p, T, v, i, q)

- Ciepło dostarczone i odebrane z obiegu

- Moc mechaniczna netto

- Sprawność termodynamiczna obiegu

## Przygotowanie geometrii

- Stwórz projekt w Workbenchu i umieść w nim moduł analizy Fluid Flow (CFX), tak jak na rys. 2.

Rys. 2: Projekt analizy numerycznej w Workbenchu.

- Zaprojektuj geometrię do analizy i wykonaj ją w module SpaceClaim.

  - Oblicz projektową średnicę Dw kanału. Wymiar ten powinien zapewnić, że prędkość przepływu gazu nie przekroczy 15 m/s.

  - Grubość ścianki rury przyjmij, jako g=0,05xDw i utwórz szkic (sketch) przekroju kanału (rys. 3).

Rys. 3: Przekrój rurociągu.

  - Utwórz szkic wyznaczający trasę rurociągu i wyciągnij wzdłuż niej kanał funkcją pull zgodnie z rys. 4. Do przełączania się pomiędzy trybami widoku w SpaceClaim użyj przycisków z sekcji Mode.

Rys. 4: Trasa analizowanego fragmentu rurociągu.

  - Podobnie, poprzez wyciągnięcie, utwórz geometrię izolacji o grubości 1 cm (rys. 5). Skorzystaj z opcji No merge.

Rys. 5: Procedura wyciągnięcia elementu.

  - Utwórz objętość płynu wewnątrz rurociągu narzędziem:

| Prepare -> Volume Extract |  |
| --- | --- |

## Dyskretyzacja i parametryzacja siatki numerycznej

- Przejdź do modułu Ansys Meshing i zweryfikuj poprawność importu geometrii. Powinna składać się ona z trójwymiarowych obiektów odpowiadających płynowi, rurze i izolacji.

- Utwórz nazwy poszczególnych brył i ścian, tak aby odpowiadały planowanym warunkom brzegowym (rys. 6). Przykładowe nazwy brył: płyn, rura, izolac; nazwy powierzchni: inlet, outlet, plyn_zew, rura_wew, rura_zew, izolac_in, izolac_out.

Rys.6: Nadawanie nazw grupom brył i powierzchni modelu.

- Dostosuj typ i parametry siatki numerycznej za pomocą narzędzi:

  - Method

  - Sizing

  - Inflation

- Wygeneruj siatkę numeryczną (rys. 7) o liczbie elementów równej około 60 tys.

Rys. 7: Przykłady gotowych siatek numerycznych w różnych konfiguracjach.

- Ustaw wielkość siatki płynu, jako parametr (rys. 8).

Rys. 8: Parametryzacja wielkości siatki numerycznej.

## Ustawienia modelu i warunki brzegowe

- W module CFX-Pre ustaw typ analizy, tak aby wykonać obliczenia w stanie ustalonym.

- Utwórz domeny: płynu, rury i izolacji. Zdefiniuj stan skupienia substancji, jej rodzaj (Material). W szczególności ustaw:

  - Domena płynu:

    - Buoyancy Model: Buoyant

    - Heat Transfer: Total Energy

    - Turbulence: k-epsilon

  - Domena rury i izolacji:

    - Heat Transfer: Thermal Energy

- Utwórz warunki brzegowe oraz interface’y pomiędzy domenami (rys. 9).

Rys. 9: Układ połączeń pomiędzy domenami.

  - W zakładce Additional Interface Models ustaw opcję Heat Transfer: Conservative Interface Model.

- W Output Control utwórz Monitor, obrazujący strumień ciepła oddawanego do otoczenia przez izolację (rys. 10).

Rys. 10: Tworzenie monitora obliczeń.

- Ustaw maksymalną liczbę iteracji na 300 i kryterium zbieżności na 10-5 w menu Solver Control.

## Obliczenia i wizualizacja wyników

- Oblicz przypadek bazowy za pomocą modułu Solve. Zanotuj końcową wartość kryterium RMS zbieżności dla równań: ciągłości, pędu i energii, a także czas obliczeń (rys. 11).

Rys. 11: Podsumowanie działania Solvera.

- W CFD-Post utwórz wyrażenia obliczające:

  - Spadek temperatury płynu pomiędzy wlotem a wylotem.

  - Ciepło oddane do otoczenia przez zewnętrzną ścianę izolacji.

  - Różnicę entalpii płynu pomiędzy wlotem a wylotem.

  - Spadek ciśnienia na długości kanału.

- Utworzone wyrażenia ustaw jako parametry wyjściowe z modelu (Rys. 12).

Rys. 12: Ustanawiania parametrów wyjściowych z analizy.

- Utwórz trzy ilustracje (Figures) przedstawiające kontury ciśnienia, temperatury i prędkości wzdłuż osi kanału (rys. 13).

Rys. 13: Tworzenie ilustracji.

- ** Utwórz wykres rozkładu prędkości w przekroju przewodu w połowie długości każdego z odcinków prostych kanału.

## Analiza wpływu gęstości siatki numerycznej na wyniki obliczeń

- W Workbenchu otwórz menu analizy parametrycznej (rys. 14). Powinny znajdować się tam Twoje parametry wejściowe (rozmiar bazowy siatki numerycznej domeny fluid) i wyjściowe (zdefiniowane w CFD Post).

Rys. 14: Okno analizy parametrycznej modelu.

- Zdefiniuj 4 punkty projektowe (DP – Design Point), w których rozmiar siatki numerycznej płynu jest odpowiednio dwu, trzy, cztero i pięciokrotnie mniejszy od bazowego.

- Zaktualizuj wyniki obliczeń modelu dla punktów projektowych.

- Utwórz wykresy wielkości zdefiniowanych w CFD-Post w funkcji rozdzielczości siatki numerycznej.

- Utwórz wykres czasu symulacji w funkcji rozdzielczości siatki numerycznej.

- Utwórz automatyczny raport za pomocą File - > Export Report.